中断向量表



8086中断向量 
0H 除以零 
1H 单步（用于DEBUG） 
2H 非屏蔽中断 
3H 断点指令（用于DEBUG） 
4H 溢出 
5H 打印屏幕 
6H 保留 
7H 保留 

8259中断向量 
8H 定时器 
9H 键盘 
AH 彩色/图形 
BH 异步通讯（secondary） 
CH 异步通讯（primary） 
DH 硬磁盘 
EH 软磁盘 
FH 并行打印机 

BIOS中断 
10H 屏幕显示 
11H 设备检验 
12H 测定存储器容量 
13H 磁盘I/O 
14H 串行通讯口I/O 
15H 盒式磁带I/O 
16H 键盘输入 
17H 打印机输出 
18H BASIC入口代码 
19H 引导装入程序 
1AH 日时钟 

提供给用户的中断 
1BH Ctrl-Break控制的软中断 
1CH 定时器控制器的软中断 

数据表指针 
1DH 显示器参量表 
1EH 软盘参量表 
1FH 图形表 
DOS中断 
20H 程序结束 
21H 系统功能调用 
22H 结束退出 
23H Ctrl-Break退出 
24H 严重错误处理 
25H 绝对磁盘读功能 
26H 绝对磁盘写功能 
27H 驻留退出 
28H-2EH DOS保留 
2FH 打印机 
30H-3FH DOS保留 

BASIC中断
40H-5FH 保留 
60H-67H 用户软中断 
68H-7FH 保留 
80H-85H 由BASIC保留 
86H-F0H BASIC中断 
F1H-FFH 保留 

