《微机原理与应用》                      总复习            

单 选 题（共计100题）

1. 若二进制数为 010111.101，则该数的十进制表示为（   B   ）。

A：23.5                 B：23.625

C：23.75                D：23.5125

2. 11000110为二进制补码，该数的真值为（   D    ）。

A： +198                B： -198

C： +58                 D： -58

3. 01000110为二进制补码, 该数的真值为（   A    ）。

A： +70                 B： -70

C： +58                 D： -58

4. 8位二进制数的原码表值范围为（    C    ）。

A：0 ～ 255             B：-128 ～ +127

        C：-127 ～ +127          D：-128 ～ +128

5. 8位二进制数的反码表值范围为（     C   ）。

        A：0 ～ 255             B：-128 ～ +127

        C：-127～ +127          D：-128 ～ +128

6. 8位二进制数的补码表值范围为（   B     ）。

        A：0 ～ 255             B：-128 ～ +127

        C：-127 ～ +127         D：-128 ～ +128

7. 8位二进制数的无符号数表值范围为（   A    ）。

        A：0 ～ 255             B：-128 ～ +127

C：-127 ～ +127         D：-128 ～ +128

8. 决定计算机主要性能的是（   A    ）。

A：中央处理器           B：整机功耗

C：存储容量             D：整机价格

9. 程序计数器PC的作用是（   A   ）。

A：保存将要执行的下一条指令的地址   B：保存CPU要访问的内存单元地址

C：保存运算器运算结果内容           D：保存正在执行的一条指令

10. 完整的计算机系统应包括（   D    ）。

A：运算器、控制器、存储器      B：主机和应用程序

C：主机和外部设备              D：硬件设备和软件系统

11. 下面关于CPU的叙述中，不正确的是（   C   ）。

A：CPU中包含了多个寄存器，用来临时存放数据                       

B：CPU担负着运行系统软件和应用软件的任务

C：所有CPU都有相同的机器指令

D：CPU可以由多个微处理器组成

12. 计算机的软件系由（  B   ）组成。

A：操作系统和文件管理软件       B：系统软件和应用软件

C：操作系统和应用软件           D：操作系统和系统软件

13. 计算机中运算器的主要功能是（  B   ）。

A：算术运算                     B：算术和逻辑运算

C：逻辑运算                     D：定点和浮点运算

14. 运算器执行两个补码表示的整数加法时，产生溢出的正确叙述为（   D  ）。

A：最高位有进位则产生溢出                        

B：相加结果的符号位为0则产生溢出

C：相加结果的符号位为1则产生溢出

D：相加结果的符号位与两同号加数的符号位相反则产生溢出

15. 计算机硬件逻辑主要由CPU、内存、外存、I/O设备和（  B   ）组成。

A：运算器                       B：三总线

C：显示器                       D：键盘

16. MIPS用来描述计算机的运算速度，含义是（  C    ）。

A：每秒处理百万个字符          B：每分钟处理百万个字符

C：每秒执行百万条指令          D：每分钟执行百万条指令

17. 8086CPU从功能结构上看，是由（    D   ）组成

A：控制器和运算器                   B：控制器,运算器和寄存器

C：控制器和20位物理地址加法器      D：执行单元和总线接口单元

18. 下列逻辑地址中对应不同的物理地址的是（   C   ）。

A：0400H：0340H            B：0420H：0140H

C：03E0H：0740H            D：03C0H：0740H

19. 指令队列具有（    D    ）的作用。

A：暂存操作数地址            B：暂存操作数

C：暂存指令地址         
  D：暂存预取指令

20. 8086系统中，每个逻辑段的最多存储单元数为（   C   ）。

A：1MB                      B：256B        
C：64KB                     D：根据需要而定

21. 包含在8086CPU芯片内部的是（  A   ）。

A：算术逻辑单元               B：主存储器单元

C：输入、输出单元             D：磁盘驱动器

22. 8086当前被执行的指令存放在（   D   ）。

A：DS：BX                   B：SS：SP

C：CS：PC                   D：CS：IP

23. 8086中，存储器物理地址形成算法是（    B  ）。

A：段地址+偏移地址           B：段地址左移4位+偏移地址

C：段地址×16H+偏移地址      D：段地址×10 +偏移地址

24. 堆栈存储器存取数据的方式是（   C   ）。

A：先进先出                  B：随机存取       
C：先进后出                  D：都可以

25. 8086系统中，一个栈可用的最大存储空间是（   B   ）。

A：IMB                      B：64KB

C：由SP初值决定            D：由SS初值决定

26. 若某CPU具有64GB的寻址能力，则该CPU的地址总线宽度为（   B   ）。

A：64                       B：36          
C：32                       D：24

27. 8086CPU有（   C  ）个16位的通用寄存器。

A：2                        B：4          
C：8                        D：16

28. 8086CPU有（   C  ）个8位的通用寄存器。

A：2                        B：4          
C：8                        D：16

29. 8086CPU有（  B   ）个16位的段寄存器。

A：2                        B：4          
C：8                        D：16

30. 8086CPU共有（  D   ）个16位寄存器。

A：4                        B：8         
C：10                       D：14

31. 8086CPU能够直接执行的语言是（  B    ）。

A：汇编语言                 B：机器语言     
C：C语言                   D：JAVA语言

32. CPU对存储器访问时，地址线和数据线的有效时间关系为（  B   ）。

A：同时有效                    B：地址线先有效

C：数据线先有效                D：同时无效

33. 指令队列工作方式为（   A   ）。

A：先进先出                    B：随机存取       
C：先进后出                    D：都可以

34. 8086CPU复位后, 下列寄存器的值为（   C     ）。
A：CS = 0000H、IP = 0000H        B：CS = 0000H、IP = FFFFH 

C：CS = FFFFH、IP = 0000H        D：CS = FFFFH、IP = FFFFH

35. 8086与外设进行数据交换时，常会在（   C   ）后进入等待周期。

A：T1                             B：T2           
C：T3                             D：T4 

36. 下列指令中，正确的指令是（    A   ）。

A：MOV  AX，20H         B：MOV  DS，1000H

C：MOV  AX，CL          D：MOV  1000H，BX

37. 下列说法中属于最小工作模式特点的是（   A   ）。

A：CPU提供全部的控制信号      B：由编程进行模式设定

C：不需要8286收发器           D：需要总线控制器8288

38. 下列说法中属于最大工作模式特点的是（   C   ）。
A：M//IO引脚可直接引用         B：由编程进行模式设定

C：需要总线控制器8288          D：适用于单一处理机系统

39. 8086的空闲周期Ti发生在（  D   ）。

A：T1后             B：T2后          
C：T3后             D：T4后

40. 下列指令中，正确的指令是（   C    ）。

A：MOV  [BX]，[1000]      B：POP  AL

C：MOV  AX，DATA        D：MOV  IP，1000H

41. 8086CPU中，需要数据总线收发器芯片8286（  B   ）。

A：1片           B：2片        
C：8片           D：16片

42. 8086CPU中，需要地址锁存器芯片8282（  C   ）。

A：1片           B：2片         
C：3片           D：4片

43. 若寄存器中的数左移2位且无溢出，则新数值是原数值的（  C   ）。

A：1倍         B：2倍          
C：4倍         D：8倍

44. 若寄存器中的数右移1位且无1数移出，则新数值是原数值的（  B   ）。

A：1倍          B：1/2倍         
C：1/4倍        D：1/8倍

45. 8086CPU中，时间周期、指令周期和总线周期的费时长短的排列是（  C   ）。

A：时间周期＞指令周期＞总线周期     B：时间周期＞总线周期＞指令周期

C：指令周期＞总线周期＞时间周期     D：总线周期＞指令周期＞时间周期

46. 16个字数据存储区的首址为70A0H：DDF6H，末字单元的物理地址为（   C   ）。

A：7E7F6H        B：7E816H      
C：7E814H        D：7E7F8H

47. 汇编源程序文件的扩展名是（   C   ）。

A：*．LST         B：*．OBJ        
C：*．ASM        D：*．EXE

48. 源程序文件汇编后的目标文件的扩展名是（   B   ）。

A：*．LST         B：*．OBJ         
C：*．ASM        D：*．EXE

49. 目标文件连接后的可执行文件的扩展名是（   D   ）。

A：*．LST         B：*．OBJ         
C：*．ASM        D：*．EXE

50. 指令MOV  AX，[BX] 中，源操作数的缺省段是（   A    ）。
A：DS       B：ES        
C：SS       D：CS
51. 指令PUSH  [BX] 中，目的操作数的段寄存器是（   C    ）。

A：DS       B：ES        
C：SS       D：CS

52. 下列指令中，不正确的指令是（   D    ）。

A：MOV  [BX+SI]，AX      B：MOV  AX，[BX + SI]

C：MOV  AX，SI           D：MOV  AX，[BX + CX]

53. 8086CPU响应可屏蔽中断的条件是（   B   ）。

A：IF = 0       B：IF = 1         
C：TF = 0      D：TF = 1

54. 响应NMI请求的必要条件是（     C     ）。

A：IF=1                      B：IF=0

C：一条指令结束              D：无INTR请求

55. 从8086存储器中读取非规则字需要（    B   ）个总线周期。

A：1       B：2         
C：0      D：3

56. 下列说法不正确的是（    C    ）。

A：堆栈操作均以字为单位           B：栈顶是堆栈操作的唯一出口

C：栈底是堆栈地址较小的一端       D：入栈操作后，栈顶地址减小
57. 在8086系统中，用控制线（   D    ）实现对存储器和I/O接口的选择。

A：ALE         B：
[image: image1.wmf]RD

         
C：
[image: image2.wmf]WR

        D：
[image: image3.wmf]IO

M

/


58. 用MB表示存储器容量时，1MB等于（    C  ）。

A：210个字节    B：216个字节        
C：220个字节    D：232个字节

59. 8086 CPU共有（    D   ）根分时复用总线。

A：16         B：20         
C：8          D：21

60. 8086 CPU规定段起始地址必须被（    A   ）整除。

A：16         B：4         
C：2          D：8

61. 下列说法中，正确的是（    D   ）。

A：EPROM是不能改写的    

B：EPROM可以改写，所以也是一种读写存储器

C：EPROM只能改写一次    

D：EPROM可以改写，但不能取代读写存储器

62. 下面关于RAM、ROM的叙述中，正确的是（  C   ）。

A：ROM在系统工作时即能读也能写   

B：掉电后，ROM中存放的数据会丢失

C：RAM在系统工作时即能读也能写   

D：掉电后，RAM中存放的数据不丢失

63. 8086 CPU中，关于存储器的叙述，错误的是（  D   ）。

A：内存储器由半导体器件构成      

B：当前正在执行的指令应放在内存中

C：字节是内存的基本编址单位      

D：一次读写操作仅能访问一个存储器单元

64. 下面说法中，正确的是（   D    ）。

A: 外设可以直接挂在总线上

B: 外设品种有限，易于控制

C: 存储器需通过接口电路和CPU相连

D: 接口电路可传递数据信息，状态信息和控制信息

65. 断电后存储的资料会丢失的存储器是（    A    ）。

A. RAM                  B. ROM         

C. CD-ROM              D. 硬盘

66. 需要进行刷新的存储器是（    B    ）。

A．SRAM                        B．DRAM

C．ROM                         D．EPROM

67. 目标程序中将逻辑地址转换成物理地址称为（   B   ）。

A：存储分配                  B：地址重定位

C：地址保护                  D：程序移动

68. 计算机中保护断点和现场应使用（   D   ）。

A：ROM                       B：中断向量表

C：寄存器                      D：堆栈

69. 与内存储器相比，外存储器的主要特点是（  B   ）。

A：容量大、速度快、成本低           

B：容量大、速度慢、成本低

C：容量小、速度快、成本低           

D：容量小、速度快、成本低

70. 存储周期指的是（  B  ）。

A：向存储单元写入数据的时间        

B：两次存储单元读或写操作的间隔时间

C：从存储单元读取数据的时间        

D：写一次再读一次所需的时间

71. 当扩充存储容量时，采用（   B   ）的方法

A：地址并联    B：地址串联    
C：数据线并联     D：数据线串联

72. 若256KB的SRAM有8条数据线，则它有（   B   ）地址线。

A：8条         B：18条           
C：20条        D：256条

73. 某SRAM芯片容量为8K×8，组成32KB存储系统所用芯片数为（   B   ）。

A：2片          B：4片          
C：8片          D：16片

74. 用容量64K×1的RAM芯片构成1MB的存储器系统需要芯片数为（  D   ）。

A：16         B：32           
C：64         D：128

75. 输入接口需要（   B   ）。

A：锁存器       B：缓冲器        

C：计数器       D：反相器

76. 输出接口需要（   A   ）。

A：锁存器       B：缓冲器        

C：计数器       D：反相器

77. CPU的I/O传送控制方式中，效率高、实时性强的方式是（    D    ）。

A：同步传送        B：查询传送      

C：无条件传送      D：中断传送

78. CPU的I/O传送控制方式中，传送速度最快的方式为（    D     ）。

A：同步传送        B：查询传送      
C：中断传送        D：DMA传送

79. CPU被动，外设主动的接口方式为（   C   ）。

A：无条件程控方式           B：查询控制方式

C：中断控制方式             D：A、B、C都不对

80. CPU主动，外设被动的接口方式为（   B   ）。

A：DMA方式                B：查询控制方式

C：中断控制方式             D：A、B、C都不对

81. 占用CPU时间最多的数据传送方式是（     C     ）。

A：DMA           B：中断          

C：查询            D：同步

82. DMA控制器能够实现高速数据传送的主要原因是（   C    ）。

A．采用高速芯片                  B．时钟频率高

C．直接由硬件完成                D．DMA内部采用特殊控制方式

83. 采用条件传送方式时，必须要有（    C    ）。

        A: 中断逻辑                   B: 请求信号

        C: 状态端口                   D: 类型号

84. 状态信息是通过（    A    ）总线进行传送的。

A：数据          B：地址          
C：控制          D：外部

85. 中断号 16H 的中断向量表地址的首址为（   D   ）。

A：58H              B：60H          

C：62H              D：64H

86. 8086 CPU中断优先级顺序为（   D   ）。

A：NMI中断、INTR中断、软中断    

B：NMI中断、软中断、INTR中断

C：软中断、INTR中断、NMI中断    

D：软中断、NMI中断、INTR中断

87. 8086 CPU响应可屏蔽中断的条件是（   D    ）。

A：IF = 0、TF = 0             B：IF = 1、TF = 1

C：IF = 0、与TF无关         D：IF = 1、与TF无关

88. CPU响应中断请求的时刻是在（   B    ）。

A：执行完正在执行的程序以后        B：执行完正在执行的指令以后

C：执行完正在执行的机器周期以后    D：执行完本时钟周期以后 

89.  8086 CPU提供的中断类型号有（   D   ）。

A：1个          B：8个          

C：32个         D：256个

90. 8086的中断向量表（   B    ）。

A：用于存放中断类型号             B：用于存放中断服务程序入口地址

C：是中断服务程序的入口           D：是中断服务程序的返回地址

91. 中断响应后应保护的断点序为（    B    ）。

A：F、IP、CS      B：F、CS、IP      

C：CS、IP、F      D：IP、CS、F

92. 8086 若要访问1024个字节端口，需使用（    C   ）根地址线。

A：4            B：8          
C：10           D：16

93. 8086有一个独立的I/O空间，该空间的范围是（    C     ）。

A：1K         B：10K       
C：64K        D：1024K

94. 可编程定时/计数器8253内含（   B    ）个独立的计数器。

A：2个          B：3个             
C：4个          D：1个

95. IBM PC/XT机开机后，中断向量表将存放在（    D    ）。

A：ROM地址高端                   B：ROM
地址低端

C：RAM地址高端                   D：RAM地址低端

96. 从8086RAM地址0002CH开始存放四个字节中断向量对应的中断号是（   B    ）。

A：0AH

    B：0BH

    
C：0CH

   D：0DH

97. 在8086的I/O指令中，间接端口寄存器是（    B    ）。

A：BX         B：DX       
C：SI          D：DI

98. 某I/O接口芯片中的I/O端口地址为0330H~033FH，它的片内地址线有（   B  ）。

A：2条         B：4条             
C：8条          D：16条

99. 容量为8KB的SRAM的起始地址为2000H，则终止地址为（  D   ）。

A：21FFH       B：23FFH          
C：27FFH       D：3FFFH

100. 对于可编程并行接口8255，（    D    ）描述是不正确的。

A: 接口芯片按与外设数据的传送方式分为并行接口和芯片

B:  A口有3种工作方式，B口有2种工作方式，C口有1种工作方式。

C: 通常并行I/O接口的速度比串行I/O接口的快

D: 内部共有3个端口地址

PAGE  
5

_1241597131.unknown

_1241597166.unknown

_1241597103.unknown

