最高位为符号位，首先判断数的正负。

正数的补码和原码相同。

负数的补码等于：符号位不变，其余位取反＋1

· 问题一

11000110为二进制补码，该数的真值为（   D    ）。

> A： +198                B： -198

> C： +58                 D： -58

回答：此数为负数，因此根据补码 1 1000110，求真值过程如下

      符号位不变，其余位求反＋1，即 1 0111010             
去掉符号位，其余7位变成十进制即可，即 -58

· 问题二
01000110为二进制补码, 该数的真值为（   A    ）。

> A： +70                 B： -70

> C： +58                 D： -58

回答：此数为正数，因此根据补码 0 1000110，求真值过程如下

      去掉符号位，其余7位变成十进制即可，即 +70

