	行数
	二进制数码

（机器数）
	对应的十进制数（真值）

	
	
	无符号数
	带符号数（原码）
	反码
	补码

	1

2

2

.

.

126

127

128
	00000000

00000001

00000010

.

.

01111101

01111110

01111111
	0

1

2

.

.

125

126

127
	＋0

＋1

＋2

.

.

＋125

＋126

＋127
	＋0

＋1

＋2

.

.

＋125

＋126

＋127
	＋0，－0

＋1

＋2

.

.

＋125

＋126

＋127

	129

130

131

.

.

253

254

255

256
	10000000

10000001

10000010

.

.

11111100

11111101

11111110

11111111
	128

129

130

.

.

252

253

254

255
	－0

－1

－2

.

.

－124

－125

－126

－127
	－127

－126

－125

.

.

－3

－2

－1

－0
	－128

－127

－126

.

.

－4

－3

－2

－1


说明如下：

*****************************************************************************

 

对于8位带符号的二进制数：

 

原码：范围 －127～－0，＋0～＋127

      二进制正数 0 0000000－0 1111111 ，   十进制 ＋0～＋127，共128种状态

      二进制负数 1 0000000－1 1111111 ，   十进制 －0～－127，共128种状态   

 

反码：范围 －127～－0，＋0～＋127

      二进制正数 0 0000000－0 1111111 ，   十进制 ＋0～＋127，共128种状态

      二进制负数 1 1111111－1 0000000 ，   十进制 －127～－0，共128种状态   

 

 

补码：范围 －128～0～＋127

      二进制正数 0 0000000－0 1111111 ，   十进制 ＋0～＋127，共128种状态

      二进制负数 1 0000000－1 0000001 ，   十进制 －128～－1，共128种状态  

 

　

注：

 

[－0]补码＝[-0]反码＋1＝1 11111111＋1＝ 00000000＝[＋0]补码，即[－0]补码=[＋0]补码

 

[－1]补码＝[1 0000001]补码＝1 1111110＋1＝1 1111111，即[－1]补码是 －127

 

[－127]补码＝[1 1111111]补码＝1 0000000＋1＝1 0000001，即[－127]补码是 －1

 

[－128]补码＝[－127]补码＋[－1]补码 = 1 0000001＋1 1111111 ＝1 0000000

 

 

结论：

原码范围：－127～－0，＋0～＋127，256种状态

反码范围：－127～－0，＋0～＋127，256种状态

补码范围：－128～－1，＋0～＋127，256种状态，因为[－0]补码和[＋0]补码相同，在补码中－128代替了－0。也可认为是一种规定，这样可都是256种状态。

要注意：(-128)没有相对应的原码和反码, (-128) = (10000000) 
 

 

*****************************************************************************

 
