作业_2                    《微机原理与应用》                 截止日期2007.4.30

单 选 题（共计40题）
1. 8086CPU复位后, 下列寄存器的值为（   C     ）。
A：CS = 0000H、IP = 0000H        B：CS = 0000H、IP = FFFFH 

C：CS = FFFFH、IP = 0000H       D：CS = FFFFH、IP = FFFFH

2． 地址锁存发生在指令周期的（    A     ）时刻。
A：T1           B：T2          C：T3           D：T4
3．8086CPU读数据操作在总线周期的（   D     ）时刻。

A：T1           B：T1，T2          C：T2，T3       D：T3，T4

4．8086CPU写数据操作在总线周期的（   D     ）时刻。

A：T1           B：T2           C：T2，T3        D：T2，T3，T4

5.  8086与外设进行数据交换时，常会在（   C   ）后进入等待周期。

A：T1           B：T2           C：T3           D：T4 

6. 下列指令中，正确的指令是（    A   ）。

A：MOV  AX，20H         B：MOV  DS，1000H

C：MOV  AX，CL          D：MOV  1000H，BX

7．8086CPU的控制线/BHE = 0，地址线A0 = 0时，有（   B   ）。

A：从偶地址开始完成8位数据传送                      

B：从偶地址开始完成16位数据传送

C：从奇地址开始完成8位数据传送                     

D：从奇地址开始完成16位数据传送

8．8086CPU的控制线/BHE = 0，地址线A0 = 1时，有（   C   ）。

A：从偶地址开始完成8位数据传送                      

B：从偶地址开始完成16位数据传送

C：从奇地址开始完成8位数据传送                     

D：从奇地址开始完成16位数据传送

9．下列说法中属于最小工作模式特点的是（   A   ）。

A：CPU提供全部的控制信号     B：由编程进行模式设定

C：不需要8286收发器           D：需要总线控制器8288

10．下列说法中属于最大工作模式特点的是（   C   ）。
A：M//IO引脚可直接引用       B：由编程进行模式设定

C：需要总线控制器8288         D：适用于单一处理机系统

11．包含在8086CPU芯片内部的是（  A   ）。
A：算术逻辑单元                 B：主存储器单元

C：输入、输出单元               D：磁盘驱动器

12．8086中，存储器物理地址形成算法是（  B   ）。

A：段地址+偏移地址              B：段地址左移4位+偏移地址

C：段地址×16H+偏移地址        D：段地址×10 +偏移地址

13．CPU访问一次存储器单元所用机器周期数由（  B   ）决定。

A：读取指令字节的最短时间        B：读取数据字节的最长时间

C：读取数据字节的平均时间        D：写入数据字节的平均时间

14．8086系统中，一个栈可用的最大存储空间是（  B   ）。

A：IMB                          B：64KB

C：由SP初值决定                 D：由SS初值决定

15．8086的空闲周期Ti发生在（  D   ）。

A：T1后       B：T2后          C：T3后       D：T4后

16．下列指令中，正确的指令是（   C    ）。

A：MOV  [BX]，[1000]       B：POP  AL

C：MOV  AX，DATA        D：MOV  IP，1000H

17．8086CPU中，需要数据总线收发器芯片8286（  B   ）。

A：1片       B：2片        C：8片       D：16片

18．8086CPU中，需要地址锁存器芯片8282（  C   ）。

A：1片       B：2片         C：3片       D：4片

19．若寄存器中的数左移2位且无溢出，则新数值是原数值的（  C   ）。

A：1倍        B：2倍          C：4倍        D：8倍

20．若寄存器中的数右移1位且无1数移出，则新数值是原数值的（  B   ）。

A：1倍        B：1/2倍         C：1/4倍      D：1/8倍

21．8086CPU中，时间周期、指令周期和总线周期的费时长短的排列是（  C   ）。

A：时间周期＞指令周期＞总线周期     B：时间周期＞总线周期＞指令周期

C：指令周期＞总线周期＞时间周期     D：总线周期＞指令周期＞时间周期

22．16个字数据存储区的首址为70A0H：DDF6H，末字单元的物理地址为（   C   ）。

A：7E7F6H     B：7E816H      C：7E814H     D：7E7F8H

23．CPU对存储器访问时，地址线和数据线的有效时间关系为（  B  ）。

A：同时有效                          B：地址线先有效

C：数据线先有效                      D：同时无效

24. 汇编源程序文件的扩展名是（   C   ）。

A：*．LST       B：*．OBJ        C：*．ASM       D：*．EXE

25. 源程序文件汇编后的目标文件的扩展名是（   B   ）。

A：*．LST       B：*．OBJ         C：*．ASM      D：*．EXE

26. 目标文件连接后的可执行文件的扩展名是（   D   ）。

A：*．LST       B：*．OBJ         C：*．ASM       D：*．EXE

27. 指令MOV  AX，[BX] 中，源操作数的缺省段是（   A    ）。
A：DS       B：ES        C：SS       D：CS
28．指令PUSH  [BX] 中，目的操作数的段寄存器是（   C    ）。

A：DS       B：ES        C：SS       D：CS

29．下列指令中，不正确的指令是（   D    ）。

A：MOV  AX，BX          B：MOV  AX，[BX]

C：MOV  AX，CX          D：MOV  AX，[CX]

30. 下列指令中, 不正确的指令是（   D    ）。

A：MOV  AL，BL          B：MOV  AL，[BX]

C：MOV  AL，CL          D：MOV  AL，[BL]

31. 下列指令中，不正确的指令是（   D    ）。

A：MOV  [BX+SI]，AX      B：MOV  AX，[BX + SI]

C：MOV  AX，SI           D：MOV  AX，[BX + CX]

32．8086CPU响应可屏蔽中断的条件是（   B   ）。

A：IF = 0       B：IF = 1         C：TF = 0      D：TF = 1
33. 响应NMI请求的必要条件是（     C     ）。

A：IF=1                      B：IF=0

C：一条指令结束              D：无INTR请求

34. 从8086存储器中读取非规则字需要（    B   ）个总线周期。
A：1       B：2         C：0      D：3
35．下列说法不正确的是（    C    ）。
A：堆栈操作均以字为单位           B：栈顶是堆栈操作的唯一出口
C：栈底是堆栈地址较小的一端       D：入栈操作后，栈顶地址减小
36．下列指令中（    C    ）是错误的。

A：MOV [SI+BX+30H], 1020H       B: MOV CS, AX

C：MOV [BX], [DI]             D：MOV [1000H], AL
37. 在8086系统中，用控制线（   D    ）实现对存储器和I/O接口的选择。

A：ALE         B：/RD         C：/WR        D：M//IO

38. 用MB表示存储器容量时，1MB等于（    C  ）。

A：210个字节    B：216个字节        C：220个字节    D：232个字节

39. 8086 CPU共有（    D   ）根分时复用总线。
A：16         B：20         C：8        D：21

40. 8086 CPU规定段起始地址必须被（    A   ）整除。
A：16         B：4         C：2        D：8

PAGE  
3

