作业_3                    《微机原理与应用》                 截止日期2007.5.7

编程题（共计3题）
1．试编制程序，求出下列公式中的Z值，并将其存放在寄存器SI中。
其中X、Y、Z为无符号数。


[image: image3.png]DAEA—BX
0—>AL

COUNT—-CX





data segment
     X dw 6
     Y dw 7

data ends

code segment

     assume cs:code, ds:data

start:  mov ax, data

       mov ds, ax

       mov dx, x

       add dx, y
       mov cl, 3

       shl dx, cl

       sub dx, x

       shr dx,1

       mov si, dx
       mov ah, 4ch
       int 21h
code ends

      end start
2．已知X、Y、Z为三个带符号的16位二进制数，编程求出三者之中最小数，
并将其存入MIN单元。画出程序流程图。
[image: image1.wmf]2

8

)

(

X

Y

X

Z

-

´

+

=

data segment

     x dw 16

     y dw -17
     z dw 50

     MIN dw ?
data ends

code segment

     assume cs:code, ds:data

start:  mov ax, data

       mov ds, ax

       mov ax, x
       cmp ax, y
       jle xly
       mov ax, y

xly:    cmp ax, z

       jle gmin

       mov ax, z

gmin:  mov MIN, ax  

       mov ah, 4ch
       int 21h
code ends

      end start

3．试编制程序，统计DA数据区中正数的个数。并画出程序流程图。
正数个数放入AL中。

[image: image2.png]X—>AX

AX<Y?

AX<Z?

AX—>MIN

Y—>AX




data segment

     DA dw -1,0,3,-3,0AH,0EF,8,-5
     count equ ($-da)/2
data ends

code segment

     assume cs:code, ds:data

start:  mov ax, data

       mov ds, ax

       lea bx, da
       mov cx, count
       mov al, 0

lop1:  mov dl, [bx]

       cmp dl, 0

       jle plus

       inc al

plus:  inc bx

       inc bx

       dec cx

       jnz lop1

       mov ah, 4ch
       int 21h 
code ends

      end start










PAGE  
3

_1237057019.unknown

