作业_4                    《微机原理与应用》                 截止日期2007.5.20

单 选 题（共计30题）
1. 下列说法中，正确的是（    D   ）。

A：EPROM是不能改写的    

B：EPROM可以改写，所以也是一种读写存储器

C：EPROM只能改写一次    

D：EPROM可以改写，但不能取代读写存储器

2. 下面关于RAM、ROM的叙述中，正确的是（  C   ）。

A：ROM在系统工作时即能读也能写   

B：掉电后，ROM中存放的数据会丢失

C：RAM在系统工作时即能读也能写   

D：掉电后，RAM中存放的数据不丢失

3. 下列叙述中，错误的是（   D   ）。
A. SRAM和DRAM中的信息断电后都会丢失

B. Flash存储器是一种非易失性的存储器

C. EEPROM是一种EPROM的新品，但其擦除原理不同

D. 个人计算机中，可以不用ROM，但不能没有RAM
4. 8086 CPU中，关于存储器的叙述，错误的是（  D   ）。

A：内存储器由半导体器件构成      

B：当前正在执行的指令应放在内存中

C：字节是内存的基本编址单位      

D：一次读写操作仅能访问一个存储器单元

5. 下列叙述中，正确的是（  B   ）。

A：1KB＝1024×1024B               B：1KB＝1024B

C：1KB＝1024MB                   D：1MB＝1024B

6. 下面说法中，正确的是（   D    ）。

A: 外设可以直接挂在总线上
B: 外设品种有限，易于控制

C: 存储器需通过接口电路和CPU相连

D: 接口电路可传递数据信息，状态信息和控制信息
7. 断电后存储的资料会丢失的存储器是（    A    ）。
A. RAM                  B. ROM         
C. CD-ROM              D. 硬盘
8. 需要进行刷新的存储器是（    B    ）。

A．SRAM                        B．DRAM

C．ROM                         D．EPROM
9. 目标程序中将逻辑地址转换成物理地址称为（   B   ）。

A：存储分配                  B：地址重定位

C：地址保护                  D：程序移动

10. 光盘驱动器的核心装置是（  D   ）。

A：定位机构                     B：驱动电路

C：光头装置                     D：主轴驱动机构

11. 计算机中保护断点和现场应使用（   D   ）。

A：ROM                       B：中断向量表

C：寄存器                      D：堆栈

12. 下列存储器中，按记录密度从低到高的顺序为（  C   ）。

A：软盘、硬盘、光盘、磁带       

B：磁带、硬盘、软盘、光盘

C：磁带、软盘、硬盘、光盘       

D：硬盘、软盘、磁带、光盘

13. 与内存储器相比，外存储器的主要特点是（  B   ）。

A：容量大、速度快、成本低           

B：容量大、速度慢、成本低

C：容量小、速度快、成本低           

D：容量小、速度快、成本低

14. 存储周期指的是（  B  ）。

A：向存储单元写入数据的时间        

B：两次存储单元读或写操作的间隔时间

C：从存储单元读取数据的时间        

D：写一次再读一次所需的时间

15. 当扩充存储容量时，采用（   B   ）的方法
16. A：地址并联    B：地址串联    C：数据线并联     D：数据线串联

17. 若256KB的SRAM有8条数据线，则它有（   B   ）地址线。

A：8条         B：18条           C：20条       D：256条

18. 某SRAM芯片容量为8K×8，组成32KB存储系统所用芯片数为（   B   ）。
A：2片         B：4片          C：8片          D：16片

19. 用容量64K×1的RAM芯片构成1MB的存储器系统需要芯片数为（  D   ）。

A：16         B：32           C：64         D：128

20. 用MB表示存储器容量时，1MB等于（  C  ）。
A：210个字节    B：216个字节        C：220个字节    D：232个字节

21. 目前大多数存储器芯片使用的半导体器件是（  B  ）。

A：TTL        B：CMOS          
C：ECL        D：I2C

22. 输入接口需要（   B   ）。

A：锁存器       B：缓冲器        
C：计数器       D：反相器

23. 输出接口需要（   A   ）。

A：锁存器       B：缓冲器        
C：计数器       D：反相器

24. CPU的I/O传送控制方式中，效率高、实时性强的方式是（    D    ）。

A：同步传送      B：查询传送      
C：无条件传送      D：中断传送
25. CPU的I/O传送控制方式中，传送速度最快的方式为（    D     ）。

A：同步传送      B：查询传送      C：中断传送         D：DMA传送

26. CPU被动，外设主动的接口方式为（   C   ）。

A：无条件程控方式           B：查询控制方式

C：中断控制方式             D：A、B、C都不对

27. CPU主动，外设被动的接口方式为（   B   ）。

A：DMA方式                B：查询控制方式

C：中断控制方式             D：A、B、C都不对

28. 占用CPU时间最多的数据传送方式是（     C     ）。

A：DMA           B：中断          
C：查询            D：同步
29. DMA控制器能够实现高速数据传送的主要原因是（   C    ）。

A．采用高速芯片                  B．时钟频率高

C．直接由硬件完成                D．DMA内部采用特殊控制方式
30. 采用条件传送方式时，必须要有（    C    ）。
        A: 中断逻辑                   B: 请求信号

        C: 状态端口                   D: 类型号
31. 状态信息是通过（      A      ）总线进行传送的。

A：数据          B：地址          C：控制          D：外部

PAGE  
3

